Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы, сведения о порядке сбора информации и

методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) за 1 полугодие 2023 года

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2022-2024 годы (далее – Программа), утверждена постановлением мэрии города от 26.10.2021 № 4139 (в редакции постановления мэрии города от 28.10.2022 № 3152).

Цели муниципальной программы:

1. Переход города на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;

- Снижение расходов городского бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования;

3. Создание условий для экономии энергоресурсов в жилищном фонде.

В структуру муниципальной программы включены три подпрограммы:

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования» с целью снижения объемов, потребляемых организациями с участием муниципального образования топливно-энергетических ресурсов, в том числе бюджетными учреждениями.

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» с целью снижения объемов, потребляемых населением коммунальных ресурсов.

3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве» с целью повышения эффективности производства и передачи энергоресурсов и воды потребителю.

В рамках Программы для достижения поставленных целей стоят задачи, выполнение которых ведет к положительной динамике в области энергосбережения.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы за первое полугодие 2023 года отражены в приложении 1 к настоящему отчету.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Программы за первое полугодие 2023 года отражены в приложении 2 к настоящему отчету.

Результаты реализации основных мероприятий Программы

за 1 полугодие 2023 года

В первом полугодии 2023 года в организациях с участием муниципального образования, в жилищном фонде и в коммунальном хозяйстве выполнялись мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

В рамках задачи по сокращению потерь энергоресурсов выполнены следующие мероприятия: нанесение изоляции на трубопроводы, утепление въездных ворот и помещений; замена оконных блоков и входных групп; нанесение изоляции на трубопроводы; замена светильников на светодиодные; обслуживание автоматики теплового пункта, поверка и замена приборов учета тепловой энергии.

В рамках задачи по сокращению потребления энергоресурсов реализовывались мероприятия по замене светильников наружного освещения на светодиодные, на муниципальных предприятиях города выполнялась замена ламп накаливания на энергосберегающие с установкой новых светильников, выводились из работы силовые трансформаторы в период минимума нагрузок, осуществлялась их замена в связи с физическим износом.

В рамках задачи по обеспечению учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов и осуществления расчетов за потребленные энергоресурсы с использованием приборов учета в период реализации программы производилась работы по оснащению индивидуальными приборами учета воды жилых помещений в многоквартирных домах, поверке и замене приборов учета коммунальных ресурсов на муниципальных предприятиях города, модернизации АИИС КУЭ нижнего уровня в целях выявления без учетного потребления электрической энергии.

В рамках задачи по внедрению энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в организациях с участием муниципального образования, жилищно-коммунальном хозяйстве, энергетике и наружном освещении были осуществлены мероприятия по ремонту и обслуживанию автоматики тепловых энергоустановок, обучению энергетического персонала, модернизации насосного и электрооборудования.

В результате реализации данных мероприятий муниципальной программы за первое полугодие 2023 года:

1. Обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов;

2. Выполнен переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы, жилищного фонда с организациями коммунального комплекса;

3. Обеспечены необходимые условия для достижения снижения объемов потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями.

При реализации в первом полугодии 2023 года подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования» решались следующие задачи:

1. Переход на приборный учет потребляемых энергетических ресурсов;

2. Создание эффективной системы контроля за потреблением энергетических ресурсов;

3. Реализация мероприятий по энергосбережению с применением энергоэффективных технологий и оборудования.

При реализации в первом полугодии 2023 года мероприятий подпрограммы 1 достигнуты следующие результаты:

- наличие, своевременная актуализация энергетических паспортов – 100%. На сегодняшний день во всех организациях с участием муниципального образования имеются энергетические паспорта (за исключением вновь созданных).

- снижены объемы потребления муниципальными учреждениями и предприятиями энергоресурсов и воды;

- 100% муниципальных зданий оснащены приборами учета. Все здания, находящиеся в муниципальной собственности, используемые для размещения органов местного самоуправления, оснащены приборами учета потребляемых энергоресурсов и воды.

При реализации в первом полугодии 2023 года подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» решались следующие задачи:

1. Переход на приборный учет потребляемых коммунальных ресурсов;

2. Формирование общественного сознания о необходимости снижения потребления коммунальных ресурсов;

3. Стимулирование жителей к проведению энергосберегающих мероприятий;

4. Реализация мероприятий по энергосбережению.

При реализации в первом полугодии 2023 года мероприятий подпрограммы 2 достигнуты следующие результаты:

В части жилищного фонда проводятся мероприятия по оснащению индивидуальными приборами учета воды жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.

Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования – 99,7 %;

Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования – 92,33 %;

Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования – 87,92 %;

Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования – 99,67%.

При реализации в первом полугодии 2023 года подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве» решались следующие задачи:

1. Проведение обязательных энергетических обследований;

2. Снижение доли собственного потребления энергоресурсов;

3. Снижение аварийности и потерь в сетях, повышение надежности систем энергоснабжения города;

4. Снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии;

5. Снижение объемов электрической энергии, используемой при передаче воды в системах водоснабжения и водоотведения, при передаче тепловой энергии в системе теплоснабжения;

6. Технологическое переоснащение с применением энергосберегающей техники, энергоэффективных материалов и технологий;

7. Осуществление учета на всех стадиях производства и распределения энергоресурсов.

При реализации мероприятий подпрограммы 3 по итогам полугодия достигнуты следующие результаты:

- наличие, своевременная актуализация энергетических паспортов – 100%. На сегодняшний день во всех организациях с участием муниципального образования имеются энергетические паспорта (за исключением вновь созданных);

- потери в сетях водоснабжения составляют 6,6 %;

- уровень потерь тепловой энергии при ее передаче по итогам 2022 года составил 13,957 %;

- переход на приборный учет потребляемых энергетических ресурсов составил 100%. Осуществлен переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса: все здания, находящиеся в муниципальной собственности, используемые для размещения органов местного самоуправления, оснащены приборами учета потребляемых энергоресурсов и воды.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы, подпрограмм за первое полугодие 2023 года представлены в приложении 3.

Информация о внесенных ответственным исполнителем

в первом полугодии 2023 года изменениях в Программу и планируемых

изменениях до конца года

Изменения в Программу в первом полугодии 2023 года не вносились. Планируется внесение изменений в Программу в связи с реорганизацией МУП города Череповца «Банно-прачечное хозяйство».

Приложение1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы |  |  |  | Обоснование недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т. г., других изменений по показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год* | 2023 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт по состоянию на 1 июля | ожидаемое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 99,84 | 99,983 | 99,70 | 99,983 | Плановое значение будет достигнуто по итогам 2023 года |
| 1.2 | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 91,37 | 84,78 | 92,33 | 92,33 | На перевыполнение показателя повлияло установление общедомовых приборов учета ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» в большем количестве в целях исполнения действующего законодательства. |
| 1.3 | Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 99,03 | 99,75 | 87,92 | 99,75 | Плановое значение будет достигнуто по итогам 2023 года |
| 1.4 | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 99,65 | 99,75 | 99,67 | 99,75 | Плановое значение будет достигнуто по итогам 2023 года |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.м общей площади) | кВтч/ кв.м | 25,65 | 33,00 | - | 33,00 | В соответствии с временной характеристикой сбора данных расчет показателя за полугодие не производится |
| 2.2 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.м общей площади) | Гкал/ кв.м | 0,126 | 0,209 | - | 0,209 | В соответствии с временной характеристикой сбора данных расчет показателя за полугодие не производится |
| 2.3 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 чел.) | куб.м/ чел. | 43,79 | 48,457 | - | 48,457 | В соответствии с временной характеристикой сбора данных расчет показателя за полугодие не производится |
| 2.4 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 чел.) | куб.м/ чел. | 0,93 | 1,007 | - | 1,007 | В соответствии с временной характеристикой сбора данных расчет показателя за полугодие не производится |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади) | Гкал/ кв.м | 0,234 | 0,2 | - | 0,2 | В соответствии с временной характеристикой сбора данных расчет показателя за полугодие не производится |
| 3.2 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/ чел | 48,13 | 50,395 | - | 50,395 | В соответствии с временной характеристикой сбора данных расчет показателя за полугодие не производится |
| 3.3 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади) | кВтч/ кв.м | 26,72 | 26,364 | - | 26,364 | В соответствии с временной характеристикой сбора данных расчет показателя за полугодие не производится |
| 3.4 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв.м общей площади) | тыс.куб.м/ кв.м | 0,024 | 0,013 | - | 0,013 | В соответствии с временной характеристикой сбора данных расчет показателя за полугодие не производится |
| 3.5 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | тыс.куб.м/ чел. | 0,088 | 0,08 | - | 0,08 | В соответствии с временной характеристикой сбора данных расчет показателя за полугодие не производится |
| 3.6 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./ кв.м | 0,044 | 0,035 | - | 0,035 | В соответствии с временной характеристикой сбора данных расчет показателя за полугодие не производится |
| 3.7 | Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета воды жилых помещений в многоквартирных домах | % | 85,86 | 99,87 | - | 99,87 | В соответствии с временной характеристикой сбора данных расчет показателя за полугодие не производится |
| 3.8 | Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета электрической энергии жилых помещений в многоквартирных домах | % | 92,87 | 99,81 | - | 99,81 | В соответствии с временной характеристикой сбора данных расчет показателя за полугодие не производится |
| 3.9 | Количество индивидуальных приборов учета, установленных за счет средств городского бюджета в жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилому фонду | шт. | 96 | 69 | 0 | 69 | Плановое значение будет достигнуто по итогам 2023 года |
| 3.10 | Количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по проведению капитального ремонта общего имущества | шт. | 2 | 0 | - | 0 | В соответствии с временной характеристикой сбора данных расчет показателя за полугодие не производится |
| Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т.у.т./ Гкал | 0,1563 | 0,1527 | 0,1518 | 0,1527 | Плановое значение будет достигнуто по итогам 2023 года |
| 4.2 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | тыс.кВтч/ тыс.куб.м | 0,344 | 0,333 | - | 0,333 | В соответствии с временной характеристикой сбора данных расчет показателя за полугодие не производится |
| 4.3 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 13,665 | 15,692 | 13,957 | 15,692 | Плановое значение будет достигнуто по итогам 2023 года |
| 4.4 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 5,45 | 11,346 | 6,602 | 11,346 | Плановое значение будет достигнуто по итогам 2023 года |
| 4.5 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб.м) | тыс.кВтч/ тыс.куб.м | 0,5 | 0,159 | - | 0,159 | В соответствии с временной характеристикой сбора данных расчет показателя за полугодие не производится |
| 4.6 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоотведения (на 1 куб.м) | тыс.кВтч/ куб.м | 0,00015 | 0,00012 | - | 0,00012 | В соответствии с временной характеристикой сбора данных расчет показателя за полугодие не производится |
| 4.7 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв.м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВтч/ кв.м | 1,014 | 1,73 | - | 1,73 | В соответствии с временной характеристикой сбора данных расчет показателя за полугодие не производится |
| 4.8 | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения | % | 89,69 | 55,3 | - | 55,3 | В соответствии с временной характеристикой сбора данных расчет показателя за полугодие не производится |

*Использованы фактические данные за 2022 год из отчета о ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2023 годы»

Приложение 2

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов)

Программы/подпрограмм

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение целевого показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2022 - 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования Дмо.ээ | % | Показывает долю объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на территории муниципального образования | квартальная периодичность сбора данных, за отчетный период | Дмо.ээ= =ОПмо.ээ.учетОПмо.ээ.общий×100= =281 857,000282 690,000×100 =99,70 Отношение объема потребления электрической энергии, учитываемого по приборам учета, к общему объему потребления на территории города | ОПмо.ээ.учет - объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс.кВтч; ОПмо.ээ.общий - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии, тыс.кВтч | 3 | МУП «Электросеть» | ДЖКХ мэрии |
| 1.2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования Дмо.тэ | % | Показывает долю объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на территории муниципального образования | квартальная периодичность сбора данных, за отчетный период | Дмо.тэ= =ОПмо.тэ.учетОПмо.тэ.общий×100= =1 255 124,151 359 441,46×100= =92,33 Отношение объема потребления тепловой энергии учитываемого по приборам учета к общему объему потребления на территории города | ОПмо.тэ.учет - объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Гкал; ОПмо.тэ.общий - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии, Гкал | 3 | ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» | ДЖКХ мэрии |
| 1.3 | Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования Дмо.хвс | % | Показывает долю объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на территории муниципального образования | квартальная периодичность сбора данных, за отчетный период | Дмо.хвс= =ОПмо.хвс.учетОПмо.хвс.общий×100= =14 719,30716 740,979×100= =87,92 Отношение объема потребления холодной воды, учитываемого по приборам учета, к общему объему потребления на территории города | ОПмо.хвс.учет - объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс.куб.м; ОПмо.хвс.общий - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, тыс.куб.м | 3 | МУП «Водоканал» | ДЖКХ мэрии |
| 1.4 | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования Дмо.газ | % | Показывает долю объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, на территории муниципального образования | квартальная периодичность сбора данных, за отчетный период | Дмо.газ= =ОПмо.газ.учетОПмо.газ.общий×100= =3 167 784,6263 178 283,575×100= =99,67 Отношение объема потребления природного газа, учитываемого по приборам учета, к общему объему потребления на территории города | ОПмо.газ.учет - объем потребления (использования) на территории муниципального образования природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, тыс.куб.м; ОПмо.газ.общий - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования природного газа, тыс.куб.м | 3 | ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» | ДЖКХ мэрии |
| 2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности с участием муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Уээ.мо (в расчете на 1 кв.м общей площади) | кВтч/ кв.м | Показывает удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | годовая периодичность сбора данных, за период | Уээ.мо=ОПээ.моПмо Отношение объема потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях к площади их размещения | ОПээ.мо - объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, кВтч; Пмо - площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, кв.м | 3 | МУП «Электросеть», муниципальные учреждения | ДЖКХ мэрии |
| 2.2 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Утэ.мо (в расчете на 1 кв. м общей площади) | Гкал/ кв.м | Показывает удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | годовая периодичность сбора данных, за период | Утэ.мо=ОПтэ.моПмо Отношение объема потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях к площади их размещения | ОПтэ.мо - объем потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, Гкал; Пмо - площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, кв.м | 3 | ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», муниципальные учреждения | ДЖКХ мэрии |
| 2.3 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Ухвс.мо (в расчете на 1 человека) | куб.м/ чел. | Показывает удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | годовая периодичность сбора данных, за период | Ухвс.мо=ОПхвс.моКмо Отношение объема потребления холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях к количеству работников | ОПхвс.мо - объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, куб.м; Кмо - количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, чел. | 3 | МУП «Водоканал», муниципальные учреждения | ДЖКХ мэрии |
| 2.4 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Угаз.мо (в расчете на 1 человека) | куб.м/ чел. | Показывает удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | годовая периодичность сбора данных, за период | Угаз.мо=ОПгаз.моКмо Отношение объема потребления природного газа в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях к количеству работников | ОПгаз.мо - объем потребления природного газа в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, куб.м; Кмо - количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, чел. | 3 | ООО «Газпром межрегионгаз Вологда», муниципальные учреждения | ДЖКХ мэрии |
| 3. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах Умо.тэ.мкд (в расчете на 1 кв. м общей площади) | Гкал/ кв.м | Показывает удельных расход тепловой энергии в многоквартирных домах | годовая периодичность сбора данных, за период | Умо.тэ.мкд= =ОПмо.тэ.мкдПмо.мкд Отношение объема потребления тепловой энергии в многоквартирных домах к площади домов | ОПмо.тэ.мкд - объем потребления (использования) тепловой энергии в многоквартирных домах территории муниципального образования, Гкал; Пмо.мкд - площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования, кв.м | 1, 3 | форма 1-жилфонд, ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» | ДЖКХ мэрии |
| 3.2 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах Умо.хвс.мкд (в расчете на 1 жителя) | куб.м/ чел. | Показывает удельный расход холодной воды в многоквартирных домах | годовая периодичность сбора данных, за период | Умо.хвс.мкд= =ОПмо.хвс.мкдКмо.мкд Отношение объема потребления холодной воды в многоквартирных домах к количеству жителей | ОПмо.хвс.мкд - объем потребления (использования) холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, куб.м; Кмо.мкд - количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, чел. | 3 | МУП «Водоканал» | ДЖКХ мэрии |
| 3.3 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах Умо.ээ.мкд (в расчете на 1 кв. м общей площади) | кВтч/ кв.м | Показывает удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах | годовая периодичность сбора данных, за период | Умо.ээ.мкд= =ОПмо.ээ.мкдПмо.мкд Отношение объема потребления электрической энергии в многоквартирных домах к площади домов | ОПмо.ээ.мкд - объем потребления (использования) электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, кВтч; Пмо.мкд - площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования, кв.м | 1, 3 | форма 1-жилфонд, МУП «Электросеть» | ДЖКХ мэрии |
| 3.4 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления Умо.газ.учет.мкд (в расчете на 1 кв. м общей площади) | тыс.куб.м/ кв.м | Показывает удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления | годовая периодичность сбора данных, за период | Умо.газ.учет.мкд = = ОПмо.газ.учет.мкдПмо.газ.учет.мкд Отношение объема потребления природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления к площади домов | ОПмо.газ.учет.мкд - объем потребления (использования) природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления, расположенных на территории муниципального образования, тыс.куб.м; Пмо.газ.учет.мкд - площадь многоквартирных домов с индивидуальными системами газового отопления на территории муниципального образования, кв.м | 3 | ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» | ДЖКХ мэрии |
| 3.5 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения Умо.газ.мкд (в расчете на 1 жителя) | тыс.куб.м/ чел. | Показывает удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения | годовая периодичность сбора данных, показатель на дату | Умо.газ.мкд= =ОПмо.газ.мкдКмо.газ.мкд Отношение объема потребления природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения к количеству жителей | ОПмо.газ.мкд - объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, расположенных на территории муниципального образования, тыс.куб.м; Кмо.газ.мкд - количество жителей, проживающих в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, чел. | 3 | ООО «Газпром межрегионгаз Вологда», ДЖКХ мэрии | ДЖКХ мэрии |
| 3.6 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах Умо.сумм.мкд | т.у.т./ кв.м | Показывает удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | годовая периодичность сбора данных, за период | Умо.сумм.мкд= =ОПмо.сумм.мкдПмо.мкд Отношение объема потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах к площади домов | ОПмо.сумм.мкд - суммарный объем потребления (использования) энергетических ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, т.у.т.; Пмо.мкд - площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования, кв.м | 1, 3 | форма 1-жилфонд, ресурсоснабжающие организации | ДЖКХ мэрии |
| 3.7 | Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета воды жилых помещений в многоквартирных домах Оипу.вс.мкд | % | Показывает степень оснащенности индивидуальными приборами учета воды жилых помещений в многоквартирных домах | годовая периодичность сбора данных, за период | Оипу.вс.мкд =Кмкд.вс.учетКмкд.жп×100 Отношение количества жилых помещений в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными приборами учета воды к количеству жилых помещений | Кмкд.вс.учет - количество жилых помещений в многоквартирных домах на территории муниципального образования, оснащенных индивидуальными приборами учета воды, ед.; Кмкд.жп - количество жилых помещений в многоквартирных домах на территории муниципального образования, ед. | 1, 3 | форма 1-жилфонд, сведения организаций, оказывающих услуги по управлению многоквартирными домами | ДЖКХ мэрии |
| 3.8 | Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета электрической энергии жилых помещений в многоквартирных домах Оипу.ээ.мкд | % | Показывает степень оснащенности индивидуальными приборами учета электрической энергии жилых помещений в многоквартирных домах | годовая периодичность сбора данных, за период | Оипу.ээ.мкд= =Кмкд.ээ.учетКмкд.жп×100 Отношение количества жилых помещений в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии к количеству жилых помещений | Кмкд.ээ.учет - количество жилых помещений в многоквартирных домах на территории муниципального образования, оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии, ед.; Кмкд.жп - количество жилых помещений в многоквартирных домах на территории муниципального образования, ед. | 1, 3 | форма 1-жилфонд, сведения организаций, оказывающих услуги по управлению многоквартирными домами | ДЖКХ мэрии |
| 3.9 | Количество индивидуальных приборов учета, установленных за счет средств городского бюджета в жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилому фонду | шт. | Показывает количество индивидуальных приборов учета, установленных за счет средств городского бюджета в муниципальных жилых помещениях | полугодовая периодичность сбора данных, за период | Абсолютное значение количества индивидуальных приборов учета, фактически установленных за счет средств городского бюджета в жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилому фонду, в отчетном периоде 0 шт. - количество индивидуальных приборов учета, фактически установленных за счет средств городского бюджета в жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилому фонду, за 1 полугодие 2023 года | - | 3 | ДЖКХ мэрии | ДЖКХ мэрии |
| 3.10 | Количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по проведению капитального ремонта общего имущества | шт. | Показывает количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по проведению капитального ремонта общего имущества | годовая периодичность сбора данных, за период | Абсолютное количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по проведению капитального ремонта общего имущества | - | 3 | ДЖКХ мэрии | ДЖКХ мэрии |
| 4. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных Умо.к.тэ | т.у.т./ Гкал | Показывает удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | квартальная периодичность сбора данных, за отчетный период | Умо.к.тэ=ОПмо.к.тэОВмо.к.тэ= =175 678,389 1 156 989=0,1518 Отношение объема потребления топлива на выработку тепловой энергии котельными к объему выработки тепловой энергии | ОПмо.к.тэ - объем потребления топлива на выработку тепловой энергии котельными на территории муниципального образования, т.у.т.; ОВмо.к.тэ - объем выработки тепловой энергии котельными на территории муниципального образования, Гкал | 3 | ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» | ДЖКХ мэрии |
| 4.2 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения Умо.ээ.передача.тэ | тыс.кВтч/ тыс.куб.м | Показывает удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | годовая периодичность сбора данных, за период | Умо.ээ.передача.тэ= =ОПмо.ээ.передача.тэОТмо.тн Отношение объема потребления электрической энергии для передачи тепловой энергии в системах теплоснабжения к объему транспортировки теплоносителя | ОПмо.ээ.передача.тэ - объем потребления электрической энергии для передачи тепловой энергии в системах теплоснабжения на территории муниципального образования, тыс.кВтч; ОТмо.тн - объем транспортировки теплоносителя в системе теплоснабжения на территории муниципального образования, тыс.куб.м | 3 | ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» | ДЖКХ мэрии |
| 4.3 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии Дмо.тэ.потери | % | Показывает долю потерь тепловой энергии при ее передаче | квартальная периодичность сбора данных, за отчетный период | Дмо.тэ.потери= =Омо.тэ.потериОПмо.тэ.общий×100= =216 221,001 549 200,57×100= =13,957 Отношение объема потерь тепловой энергии при ее передаче к общему объему передаваемой тепловой энергии | Омо.тэ.потери - объем потерь тепловой энергии при ее передаче на территории муниципального образования, Гкал; ОПмо.тэ.общий - общий объем передаваемой тепловой энергии на территории муниципального образования, Гкал | 3 | ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» | ДЖКХ мэрии |
| 4.4 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды Дмо.вс.потери | % | Показывает долю потерь воды при ее передаче | квартальная периодичность сбора данных, за отчетный период | Дмо.вс.потери= =(ОПмо.вс.передача)⁄ ((ОПмо.гвс.общий+ +ОПмо.хвс.общий+ +ОПмо.вс.передача))×100= =(625,586/(625,586+ +16 740,979)×100=3,602 Отношение объема потерь воды при ее передаче к общему объему потребления горячей и холодной воды с учетом потерь | ОПмо.вс.передача - объем потерь воды при ее передаче на территории муниципального образования, тыс.куб.м; ОПмо.гвс.общий - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, тыс.куб.м; ОПмо.хвс.общий - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, тыс.куб.м | 3 | МУП «Водоканал» | ДЖКХ мэрии |
| 4.5 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения Умо.ээ.передача.вс (на 1 куб.м) | тыс.кВтч/ тыс.куб.м | Показывает удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | годовая периодичность сбора данных, за период | Умо.ээ.передача.вс= =(ОПмо.ээ.передача.вс)/ (ОПмо.гвс.общий+ +ОПмо.хвс.общий+ +ОПмо.вс.передача) Отношение объема потребления электрической энергии для передачи воды в системах водоснабжения к общему объему потребления горячей и холодной воды с учетом потерь | ОПмо.ээ.передача.вс - объем потребления электрической энергии для передачи воды в системах водоснабжения на территории муниципального образования, тыс.кВтч; ОПмо.вс.передача - объем потерь воды при ее передаче, тыс.куб.м; ОПмо.гвс.общий - общий объем потребления (использования) горячей воды, тыс.куб.м; ОПмо.гвс.общий - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, тыс.куб.м | 3 | МУП «Водоканал» | ДЖКХ мэрии |
| 4.6 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоотведения Умо.ээ.водоотве- дение (на 1 куб.м) | тыс.кВтч/ куб.м | Показывает удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоотведения | годовая периодичность сбора данных, за период | Умо.ээ.водоотведение= =ОПмо.ээ.водоотведениеПмо.вс.водоотведение Отношение объема потребления электрической энергии в системах водоотведения к общему объему водоотведенной воды | ОПмо.ээ.водоотведе- ние - объем потребления электрической энергии в системах водоотведения на территории муниципального образования, тыс.кВтч; Пмо.вс.водоотведение - общий объем водоотведенной воды на территории муниципального образования, куб.м | 3 | МУП «Водоканал» | ДЖКХ мэрии |
| 4.7 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения Умо.ээ.освещение (на 1 кв.м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВтч/ кв.м | Показывает удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения | годовая периодичность сбора данных, за период | Умо.ээ.освещение= =ОПмо.ээ.освещениеПмо.освещение Отношение объема потребления электрической энергии в системах уличного освещения к общей площади уличного освещения | ОПмо.ээ.освещение - объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения на территории муниципального образования, кВтч; Пмо.освещение - общая площадь уличного освещения территории муниципального образования на конец года, кв.м | 3 | МУП «Электросвет», форма № 1-КХ | ДЖКХ мэрии |
| 4.8 | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения Д | % | Показывает долю энергоэффективных источников в системах уличного освещения | годовая периодичность сбора данных, за период | Д=N1N/100 Отношение количества энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования к общему количеству источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования | N1 - количество энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования, ед. N - общее количество источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования, ед. | 3 | МУП «Электросвет» | ДЖКХ мэрии |

Приложение 3

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы,

подпрограмм

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за текущий год по состоянию на 1 июля 2023 года |  | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированный | достигнутый |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие подпрограммы 1.1. Мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение потребления энергоресурсов и воды, в организациях с участием муниципального образования | Муниципальные учреждения и предприятия города | Сокращение расходов тепловой и электрической энергии, экономия потребления воды на муниципальных объектах; обеспечение комфортных условий в муниципальных зданиях; экономия средств бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений | Снизились расходы электрической энергии, обеспечены комфортные условия в муниципальных зданиях; снижение средств бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений. | Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования выполнены частично работы запланированы до конца 2023 года | Показатели 2.1 - 2.4 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1. Реализация энергосберегающих мероприятий МУП «Череповецкая автоколонна № 1456» | МУП г. Череповца «Череповецкая автоколонна № 1456» | Сокращение расходов тепловой энергии | - | Работы запланированы до конца 2023 года |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2. Реализация энергосберегающих мероприятий МУП «Банно-прачечное хозяйство» | МУП г. Череповца «Банно-прачечное хозяйство» | Сокращение теплопотерь | Частичное сокращение теплопотерь | Реализация энергосберегающий мероприятий выполнена частично и будет продолжена во 2 полугодии 2023 года |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3. Реализация энергосберегающих мероприятий МУП «Специализированная ритуальная служба» | МУП г. Череповца «Специализированная ритуальная служба» | Сокращение теплопотерь, повышение эффективности использования тепловой энергии | Частичное сокращение теплопотерь, повышение эффективности использования тепловой энергии. | Реализация энергосберегающий мероприятий выполнена частично и будет продолжена во 2 полугодии 2023 года |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.1.4. Реализация энергосберегающих мероприятий МУП «Санаторий «Адонис» | МУП г. Череповца «Санаторий «Адонис» | сокращение теплопотерь, повышение эффективности | Частичное сокращение теплопотерь, повышение эффективности | Реализация энергосберегающий мероприятий выполнена частично и будет продолжена во 2 полугодии 2023 года |  |
| 1.1.5 | Мероприятие 1.1.5. Реализация энергосберегающих мероприятий МУП «Электротранс» | МУП «Электротранс» | Сокращение теплопотерь, экономия электроэнергии, теплоэнергии и воды, повышение эффективности использования тепловой энергии | Частичное сокращение теплопотерь, экономия электроэнергии, теплоэнергии и воды | Реализация энергосберегающий мероприятий выполнена частично и будет продолжена во 2 полугодии 2023 года |  |
| 1.1.6 | Мероприятие 1.1.6. Реализация энергосберегающих мероприятий МКУ «Спецавтотранс» | МКУ «Спецавтотранс» | Сокращение теплопотерь, обеспечение надежного функционирования системы теплоснабжения и экономичного потребления тепловой энергии, воды, электроэнергии | Сокращение теплопотерь | Реализация энергосберегающий мероприятий выполнена частично и будет продолжена во 2 полугодии 2023 года |  |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие подпрограммы 2.1. Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений в многоквартирных домах | ДЖКХ мэрии, собственники помещений в многоквартирных домах | Расчет за потребленные коммунальные ресурсы по приборам учета. Снижение потребления данных ресурсов, поскольку установка приборов учета является своеобразным стимулом к экономии | - | Реализация энергосберегающий мероприятий выполнена частично и будет продолжена во 2 полугодии 2023 года | Показатели 3.1 - 3.9 |
| 2.2 | Основное мероприятие подпрограммы 2.2. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | ДЖКХ мэрии | Увеличение количества многоквартирных домов на территории города с улучшенными эксплуатационными характеристиками общего имущества многоквартирного дома, а также уменьшение в результате выполнения мероприятий затрат на оплату коммунальных ресурсов не менее чем на 10 процентов по каждому многоквартирному дому | - | Работы по энергоэффективному капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах выполнены в 2022 году. | Показатель 3.10 |
| Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие подпрограммы 3.1. Повышение энергетической эффективности в системе тепло-, водо- и электроснабжения города | Организации коммунального комплекса | Снижение доли собственного потребления энергоресурсов; снижение аварийности и потерь в сетях, повышение надежности систем энергоснабжения города; снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии; снижение объемов электрической энергии, используемой при передаче воды; технологическое переоснащение с применением энергосберегающей техники, энергоэффективных материалов и технологий; осуществление учета на всех стадиях производства и распределения энергоресурсов | Снижение доли собственного потребления энергоресурсов; снижение потерь на сетях водо- и теплоснабжения | Реализация энергосберегающих мероприятий организациями коммунального комплекса будет продолжена до конца 2023 года | Показатели 4.1 - 4.7 |
| 3.1.1 | Мероприятие 3.1.1. Реализация энергосберегающих мероприятий МУП «Теплоэнергия» | МУП «Теплоэнергия» | Сокращение теплопотерь | Сокращение теплопотерь | - |  |
| 3.1.2 | Мероприятие 3.1.2. Реализация энергосберегающих мероприятий МУП «Водоканал» | МУП «Водоканал» | Экономия электрической энергии; повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии, электроэнергии; сокращение теплопотерь; уменьшение потерь воды | Экономия электрической энергии; повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии, электроэнергии; сокращение теплопотерь; уменьшение потерь воды | - |  |
| 3.1.3 | Мероприятие 3.1.3 Реализация энергосберегающих мероприятий МУП «Электросеть» | МУП «Электросеть» | Сокращение потерь электрической энергии; экономия энергоресурсов | Сокращение потерь электрической энергии; экономия энергоресурсов | Реализация энергосберегающий мероприятий выполнена частично и будет продолжена во 2 полугодии 2023 года |  |
| 3.2 | Основное мероприятие подпрограммы 3.2. Мероприятия по энергосбережению в сетях наружного освещения | МУП «Электросвет» | Сокращение потребления электроэнергии | Частичное сокращение потребления электроэнергии | Работы запланированы до конца 2023 года | Показатель 4.8 |

Приложение 4

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета

на реализацию Программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год |  |  |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля | кассовое исполнение по состоянию на 1 июля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2022-2024 годы» | всего | 228,9 | 228,9 | 0 |
|  |  | ДЖКХ мэрии | 228,9 | 228,9 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» | всего | 228,9 | 228,9 | 0 |
|  |  | ДЖКХ мэрии | 228,9 | 228,9 | 0 |
| 3 | Основное мероприятие 2.1. Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений в многоквартирных домах | ДЖКХ мэрии | 228,9 | 228,9 | 0 |

Приложение 5

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей Программы города

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 2023 год, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт по состоянию на 01 июля | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2022-2024 годы | всего | 59 487,6 | 38 941,2 | 65,5 |
|  |  | городской бюджет | 228,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 59 258,7 | 38 941,2 | 65,5 |
| 2 | Подпрограмма 1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования | всего | 6 075,7 | 571,2 | 9,4 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 6 075,7 | 571,2 | 9,4 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение потребления энергоресурсов и воды, в организациях с участием муниципального образования | всего | 6 075,7 | 571,2 | 9,4 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 6 075,7 | 571,2 | 9,4 |
| 4 | Подпрограмма 2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде | всего | 228,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | городской бюджет | 228,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений в многоквартирных домах | всего | 228,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | городской бюджет | 228,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Подпрограмма 3 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве | всего | 53 183,0 | 38 370,7 | 72,1 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 53 183,0 | 38 370,7 | 72,1 |
| 7 | Основное мероприятие 3.1 Повышение энергетической эффективности в системе тепло-, водо- и электроснабжения города | всего | 40 183,0 | 30 548,7 | 76,0 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 40 183,0 | 30 548,7 | 76,0 |
| 8 | Основное мероприятие 3.2 Мероприятия по энергосбережению в сетях наружного освещения | всего | 13 000,0 | 7 822,0 | 60,2 |
|  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 13 000,0 | 7 822,0 | 60,2 |